IT HTL YBBS                                 Schuljahr:        2020                           HW Labor Computerpraktikum           Lehrer: Zimmerl BEd, Kammerer BEd   geprüft:

Bl.: 12

Datum: 2020/11/30

Klasse:

1

1AHIT

Name: Leonard Bunea

Gruppe:

Gruppe:

Elektro-Schutzmaßnahmen

| Unfallgefahr | Schutzmaßnahme |
| --- | --- |
| - Das direkte Berühren von aktiven Leitern Also von leitenden Teilen, die Betriebsspannung führen | Basisschutz Schutz gegen direktes Berühren |
| - Das Auftreten von Berührungsspannungen An inaktiven Teilen elektrischer Betriebsmittel durch Isolationsfehler | Fehlerschutz Schutz bei indirektem Berühren |

Direkte Berührung

Indirekte Berührung

Das Elektro-Schutzkonzept

3. Zusatzschutz

Schützt vor gefährlichem elektrischem Schlag, wenn Basis- oder Fehlerschutz unwirksam ist.

2. Fehlerschutz

Wirkt bei einem Isolationsfehler zwischen aktiven Leitern und Körper

Fehlerstromschutzschalter mit I∆N≤30 mA

Zusätzlicher Potentialausgleich

Schutzisolierung, Schutz- und Funktionskleinspannung, Schutztrennung, Nullung, Fehlerstrom-Schutzschaltung, Isolationsüberwachung, Schutzerdung

Basisisolierung

Abdeckung

Montage außer Handbereich

- Basisschutz

Verhindert das Berühren aktiver Leiter

|  |  |  | (1) Basisschutz |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Alle aktiven Teile müssen gegen zufällige Berührung geschützt sein! (Basisschutz) |  |  |  |  |
| Der Schutz gegen Berührung aktiver Leiter kann erreicht werden |  |  |  |  |  |  |
| durch |  | Isolierung, Abdeckung (Gehäuse) oder Montage außer Handbereich |  |  |  |  |
|  | Betriebs- und Basisisolierung müssen vor mechanischer Beschädigung und zu starker Erwärmung geschützt sein. |  |  |  |  |  |