Leonard Bunea & Konrad guntendorfer

Aufgabenstellung: Ein Netzwerk in kleinere logische Netzwerke unterteilen

Übung 6

Subnetzte und Gateways

Gruppe: 1

Klasse: 2AHIT

Abgegeben am: _________

May 3, 2022

# Inhaltsverzeichnis

1	Inhaltsverzeichnis	1

2	Teil 1: 1 Netzwerk	2

3	Teil 2: 2 Netzwerke	3

4	Teil 3: Mit einem Router zwischen Netzwerken kommunizieren	4

4.1	Router einstellen	4

5	Teil 4: 3 Netzwerke	7

Abb. 1: 1 Netzwerk, 3 Switches, 6 PCs

Teil 1: 1 Netzwerk

Die Einstellungen der Hosts:

| PC | IP | Subnetzmaske | Netzadresse | Broadcastadresse |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PC1 | 192.168.0.25 | 255.255.255.0 | 192.168.0.0 | 192.168.0.255 |
| PC2 | 192.168.0.50 | 255.255.255.0 | 192.168.0.0 | 192.168.0.255 |
| PC3 | 192.168.0.75 | 255.255.255.0 | 192.168.0.0 | 192.168.0.255 |
| PC4 | 192.168.0.100 | 255.255.255.0 | 192.168.0.0 | 192.168.0.255 |
| PC5 | 192.168.0.150 | 255.255.255.0 | 192.168.0.0 | 192.168.0.255 |
| PC6 | 192.168.0.200 | 255.255.255.0 | 192.168.0.0 | 192.168.0.255 |

Alle diese PCs befinden sich im selben Netz und können miteinander kommunizieren.

# Teil 2: 2 Netzwerke

Abb. 2: 2 logisch getrennte Netzwerke

Die Einstellungen der Hosts:

| PC | IP | Subnetzmaske | Netzadresse | Broadcastadresse |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PC1 | 192.168.0.25 | 255.255.255.128 | 192.168.0.0 | 192.168.0.127 |
| PC2 | 192.168.0.50 | 255.255.255.128 | 192.168.0.0 | 192.168.0.127 |
| PC3 | 192.168.0.75 | 255.255.255.128 | 192.168.0.0 | 192.168.0.127 |
| PC4 | 192.168.0.100 | 255.255.255.128 | 192.168.0.0 | 192.168.0.127 |
| PC5 | 192.168.0.150 | 255.255.255.128 | 192.168.0.128 | 192.168.0.255 |
| PC6 | 192.168.0.200 | 255.255.255.128 | 192.168.0.128 | 192.168.0.255 |

Abb. 3: Ping

Zur Subnetzmaske wurde ein Bit hinzugefügt und das vorherige Netzwerk ist jetzt in zwei logische Netze aufgeteilt.

Ein Ping zwischen PC1 und PC5 ist nicht möglich, da diese in verschiedenen Netzwerken sind. Nur PC1, PC2, PC3, PC4 oder PC5 und PC6 können miteinander kommunizieren.

# Teil 3: Mit einem Router zwischen Netzwerken kommunizieren

Abb. 4: 2 Netzwerke mit einem Router verbunden

Diese zwei Netzwerken wurden mit einem Router verbunden. Bedeutet dies, dass die Hosts schon miteinander kommunizieren können? Nein, der Router muss noch eingestellt werden.

## Router einstellen

In der CLI des Routers werden folgende Befehle verwendet:

Router>enable

Router#configure terminal

Router(config)#hostname R1

R1(config)#interface FastEthernet0\0

R1(config-if)#ip address 192.168.0.126 255.255.255.128

R1(config-if)#no shutdown

R1(config-if)#exit

R1(config)#interface FastEtherner0\1

R1(config-if)#ip address 192.168.0.254 255.255.255.128

R1(config-if)#no shutdown

R1(config-if)#exit

R1(config)#exit

R1#copy running-config start-config

Was eingestellt wurde:

- Hostname des Routers auf R1

- Port Fa0\0 wurde die IP 192.168.0.126 mit der Maske \25

- Port Fa0\1 wurde die IP 192.168.0.254 mit der Maske \25

- Diese Ports wurden eingeschaltet

- Einstellungen wurden im ROM gespeichert

Jedoch,

Abb. 5.: Ping

der Ping ist wieder fehlgeschlagen.

Warum? Das Default Gateway wurde bei den Hosts nicht eingestellt.

Bei PC1, 2, 3 und 4 muss man das Gateway auf 192.168.0.126 einstellen.

Bei PC5 und PC6 auf 192.168.0.254.

Abb. 6: IP-Konfiguration PC6

Abb. 7: IP-Konfiguration PC1

Abb. 8: Ping

Ein Ping ist nun erfolgreich. Die Hosts beider Netzwerke können miteinander kommunizieren.

Abb. 9: 3 Netzwerke

Teil 4: 3 Netzwerke

Abb. 10: Neue Subnetzmaske

Das Netzwerk von PC1, PC2, PC3 und PC4 wurde nochmals in zwei geteilt.

Die neue Maske dieser Hosts ist 255.255.255.192. Ein extra Bit wurde hinzugefügt.

Somit haben wir jetzt 3 Netzwerke. PC1 und PC3 können jedoch immer noch miteinander kommunizieren, da sie noch am Router angeschlossen sind.

Abb. 11: Die zwei neuen Netze

Wenn diese vom Router getrennt werden, können sie sich nicht mehr gegenseitig pingen.

Abb. 12: Unerfolgreicher Ping